Das gezeigte Bild stammt aus dem Netzwerkanalyse-Tool Wireshark und schlüsselt genau den TCP-Header auf, den wir zuvor besprochen haben. Es handelt sich hierbei um ein echtes, konkretes Datenpaket.

Hier ist die Erklärung der Werte aus diesem Screenshot:

Adressierung (Ports)

- Source Port: 80

  - Der Absender-Port ist 80. Das bedeutet, das Paket kommt von einem Standard-Webserver (unverschlüsseltes HTTP).

- Destination Port: 53636

  - Der Empfänger-Port ist ein dynamischer Port deines Computers. Dieser wurde vom Betriebssystem zugewiesen, damit die Antwort genau dem richtigen Browser-Tab zugeordnet werden kann.

Reihenfolge & Bestätigung (Sequenznummern)

- Sequence Number: 1 (relative sequence number)

  - Dies ist die laufende Nummer des Pakets für diese Verbindung. Wireshark zeigt hier der Übersicht halber den „relativen“ Wert 1 an. Die echte, riesige Zufallsnummer im Header siehst du direkt darunter (2444528370).

- Acknowledgment Number: 473 (relative ack number)

  - Das ist die Bestätigungsnummer. Der Sender dieses Pakets sagt dem Empfänger damit: "Ich habe alles bis zu Byte 472 erhalten und erwarte von dir als Nächstes das Byte 473."

Header-Länge

- Header Length: 20 bytes (5)

  - Wie zuvor erwähnt, beträgt die Länge dieses TCP-Headers exakt die minimalen 20 Byte. Die 5 in Klammern steht für das 32-Bit-Wort-Format (5 × 4 Byte = 20 Byte). Das bedeutet, es wurden keine optionalen Zusatzfelder (Options) angehängt.

Steuerbits (Flags)

Unter Flags: 0x010 (ACK) siehst du die Liste der 9 Steuerbits. Nur ein einziges Bit ist hier aktiv gesetzt (Wert 1), alle anderen stehen auf 0:

- Acknowledgment: Set (1)

  - Das ACK-Flag ist aktiv. Dieses Paket dient also dazu, den Erhalt von Daten der Gegenseite offiziell zu bestätigen.

- Syn: Not set (0) & Fin: Not set (0)

  - Da weder SYN noch FIN gesetzt sind, befinden wir uns mitten in einer bereits bestehenden Verbindung (kein Neuaufbau, kein Abbruch).

Flusskontrolle & Fehlerprüfung

- Window: 254 und Calculated window size: 65024

  - Das ist die Window Size zur Flusskontrolle. Der Sender signalisiert, dass er aktuell noch exakt 65.024 Bytes an Daten empfangen und zwischenspeichern kann, bevor sein Puffer voll ist.

- Checksum: 0xae7f [unverified]

  - Das ist die mathematische Prüfsumme dieses Pakets. Das [unverified] bedeutet lediglich, dass Wireshark die Prüfung auf diesem Computer übersprungen hat (oft übernimmt das direkt die Netzwerkkarte, das nennt sich Checksum Offloading).